计算机科学与技术学院

软件支持技术

基于SDN新型网络架构的研究

学    号：S320060110

专    业：软件工程

学生姓名：郭林

任课教师：董宇欣 副教授

2020年12月

基于SDN新型网络架构的研究

郭林

哈尔滨工程大学计算机学院

摘  要：为了提高健壮性，传统网络采用分布式控制的架构。在传统网络中，每台网络设备都包含单独的控制平面和转发平面，然而，随着IT技术进入大数据和云计算的时代，网络设备的数量越来越多，导致运行维护成本越来越高。新技术的发展要求网络能够自动适应业务的变化，完成智能化、自动化运维。这种情况下，软件定义网络（SDN）架构应运而生。当前SDN架构已经在大型互联网企业得到了广泛应用。本文对SDN新型网络的基本架构和部署方式进行了研究，并对各种部署方式的适用场景进行了阐述。

关键词：SDN；软件定义网络；网络架构；部署方案

一、传统网络的特点

传统网络采用的是分布式控制的架构。在传统网络架构中，每台网络设备包含单独的控制平面和转发平面，它们单独进行各种网络协议的计算，基于自身网络协议计算生成单独的路由表、ARP表和mac地址表，并基于这些信息单独决定自身的转发行为。这种方式有一定的优势，即网络中单台设备的宕机不会引起其他网络设备的正常运行。然而这种分布式架构存在两个方面的缺点；一是由于网络设备基于自身协议决定转发行为，缺乏全局性的整体控制，使得错误的配置或者设备异常，有产生二层环路或路由器环路的可能；二是这种分布式的架构需要网络管理员对网络中每台设备单独配置，尤其当进行系统升级或补丁维护时，需要逐台设备进行，后期运行维护成本极高。

二、SDN的起源

随着大数据、云计算技术的发展，传统网络架构的分布式管理、无法弹性流量控制等局限性日益凸显，诸多方面呼唤一种新型网络架构模式的出现。软件定义网络（SDN）是目前为业界公认的一种新型网络架构模式，其将网络资源软件化，提供网络的可编程性，是网络虚拟化的一种实现方式。这种新型网络架构模式将比传统网络架构模式更快、更好、更简单地实现各种网络功能特性。

SDN是一种新型网络架构模式，它最重要的特点是将控制平面和数据平面分离。2006年，SDN概念诞生于美国的斯坦福大学，SDN出现的最终目的是要重新发明因特网，旨在改变局限性日益凸显，且难以进化发展的现有传统网络架构。

三、SDN的技术体系

1、SDN的网络架构

SDN技术将传统网络设备中锁定在一起的控制层于数据转发层进行了分离，实行了几种管理制，将原本属于各网络设备的管理控制权进行了集中化管理，将网络架构体系分成了三层：基础设施层、控制层和应用层。基础设施层负责根据根据控制层发出的指令进行数据转发、设备状态信息收集等动作，本身不做任何决策，只是执行层，相当于人类的四肢，受大脑控制和支配。控制层在整个架构中起到核心和关键作用，它相当于人的大脑，掌控着基础设施层的所有资源，包括网络拓扑维护、设备状态信息监控等，它能根据应用层提出的各种业务需求对基础设施层的网络资源进行合理调配。应用层是直接面对客户的各种业务应用系统，它相当于人类大脑中各种各样的想法，针对不同业务系统出现的各种各样的需求，向控制层提出，控制层根据掌控的网络资源进行调度和分配，尽量满足应用层提出的各种应用需求。

2、SDN网络重要接口

在SDN基本架构中，北向接口、南向接口、东西向接口发挥着至关重要的作用。北向接口使得网络业务开发者可以通过网络编程形式调用底层的各种网络资源，是推动网络业务创新，实现智能化，自动化网络的关键。然而遗憾的是，目前北向接口还未形成业界公认的标准，各种不同的控制器分别从用户角度、运营角度和产品能力方面提供了不同的接口。南向接口是控制层和基础设施层之间信息交互的通信协议，其有三个主要的功能：一是实现数据平面于控制平面的信息交互，控制层通过南向接口收集网络信息，并向网络设备下发控制策略，指导其转发行为；二是实现网络设备的配置和管理，实现智能化、自动化运维；三是向控制层传送路径拓扑、链路带宽、链路状态等信息，以便控制层对转发策略进行调整。与北向接口不同，南向接口标准化的程度较高，目前比较常见的北向接口协议有OpenFlow、OF-Config、NETCONF、OVSDB、XMPP、OpFlex等等。其中OpenFlow获得的业界支持最为广泛，一定程度上已经成为SDN领域的事实标准。东西向接口涉及控制平面的拓展性问题，负责多个设备控制平面之间的协调工作。东西向接口使得不同的SDN网络之间，以及SDN网络与传统网络之间可以互联。东西向接口的逐渐成熟使得SDN真正成为一种具有“革命性”影响的网络架构。

3、SDN控制器工作原理

SDN控制器是一个运行在独立服务器上的软件，可以用各种不同的语言进行开发，可以运行在不同的操作系统上，可以根据交换机的请求，通过修改交换机和路由器的数据流表完成转发的工作，对整个网络进行集中控制，根据全网的拓扑信息，控制数据流的转发，实现负载均衡等功能。

4、OpenFlow协议

SDN是一种网络架构理念，是一个框架，而OpenFlow是一个具体的协议，SDN网络的控制层面和数据转发层面通过标准的接口进行通信，OpenFlow就是一种用于控制器和网络设备之间进行通信的标准化南向接口协议。

5、NFV网络功能虚拟化

网络功能虚拟化NFV是由运营商提出的技术，由于传统网络是通过不同厂商的硬件设备来部署，开展一项新业务需要逐个升级和更新，设备成本高，功耗大，部署周期长。采用NFV虚拟化网络功能将传统网络设备功能移植到通用服务器，从而减少依赖专用硬件设备，降低运维成本，采用软件定义框架构建网络服务。NFV把 SDN的集中控制功能定义为虚拟功能，还负责 OpenFlow交换机的运行，防火墙和负载均衡也可以通过NFV实现，NFV就像一个云端服务的集合体，进行集中控制和网络管理。

SDN的网络架构简化了网络,路由计算和建立全部在控制器完成,控制器计算出流表,发给转发器,因此很多协议基本就不需要了,SDN架构实现了控制器和转发器之间的接口标准化,网络设备变的统一化,整个网络由SDN控制器控制，实现了网络业务自动化，SDN网络还可以监控减轻“最优”路径负载，智能调整网络流量路径。提升网络利用率。SDN虽然看起来很强大，但仍然处于发展期，很多技术还不够成熟。但是SDN所代表的开放网络架构，肯定是未来网络发展的趋势。

四、SDN应用与趋势

目前，SDN技术已经被全球各大公司的应用在不同场景，如，美国FOX公司利用SDN技术进行超级碗节目的转播，用SDN技术实现报文在网络中更细粒度的控制，利用控制器实现流量调度；谷歌公司将SDN技术应用于其骨干网，以改善其骨干网链路带宽利用低的问题；国内的阿里为了应对每年的双11活动，在阿里云和网络采用了SDN技术，保证双11期间巨大流量的网络传输和弹性流量调度与资源调配。

当前，服务器虚拟化、存储虚拟化等技术已经被广泛应用在云计算平台中，它们将最底层的CPU、内存、硬盘等物理资源以建立资源池的方式进行共享，根据需求进行动态分配给用户使用。Open Stack是目前最活跃的一个开源云计算管理平台，是SDN控制器的一个重要应用。OpenStack是目前在云计算领域中运用在SDN应用层的云管理平台，应用层业务系统的管理者和使用者可利用SDN 插件，通过开放的北向接口与SDN控制器对话，可便捷地调配SDN控制器主控的基础设施层网络资源。当有云计算平台的云主机发出应用需求时，相关的数据转发策略、网络访问策略等配置可以在OpenStack管理平台上集中制定并进而驱动SDN控制器统一地、自动下发到相关的SDN交换机上。因此，网络资源可以和计算、存储等虚拟化资源一样，以逻辑资源的形式统一呈现给业务应用开发者，开发者无需针对底层具体网络设备耗费大量开销，这有助于新业务应用和网络功能的快速创新。

SDN逐步由技术驱动转向应用驱动，由客户需求、客户应用来驱动SDN进一步向前发展。针对不同的业务需求，实现场景化、自动化、柔性化与开放性。

五、总结

传统网络已经经过半个世纪的发展，凝聚了无数人的智慧和心血，但是由于天生的缺陷，导致在很多场景上心有余而力不足，并且越来越复杂。SDN虽然诞生没多久，但是已经表现出非常强的生命力。传统网络在安全、可靠性、可维护性和性能上还有很大的优势，但是随着SDN相关设备的发展，这种优势必然会越来越弱，而SDN依靠自己的优势，一定会不断占领传统网络的领地。而在SDN内部，overlay网络相比underlay网络，简化不足，复杂有余，在传统网络的基础上叠加虚拟化，比传统网络更复杂。overlay之于underlay，就好比ipv4之于ipv6，要从根本上解决问题，underlay必然是最终的选择。

参考文献（黑体 小五号）

[1]张敏,王朝阳.SDN网络浅析[J].内蒙古科技与经济,2019(21):80+82.

[2] 姚金玲,阎红.基于SDN新型网络架构研究[J].网络安全技术与应用,2020(09):16-17.